ELECTRICIDAD TECNOLOGÍA TEMA 3

# ¿Qué es un circuito eléctrico?

Conjunto de elementos conductores debidamente conectados entre sí de manera que permiten el paso de la corriente eléctrica y su transformación en otros tipos de energía (lumínica, calorífica, cinética, sonora…).

## LA CORRIENTE ELÉCTRICA / INTENSIDAD (I)

La corriente eléctrica/intensidad es el conjunto de electrones que son impulsados por la pila si es un circuito cerrado.

Se mide en amperios (A) pero como es una unidad muy grande se utilizan los mA.

### SENTIDO DE LA CORRIENTE

| SISTEMA CONVENCIONAL | SISTEMA REAL |
| --- | --- |
| - Durante muchos años se pensó que era así. - Suele utilizarse para dibujar. | - El sentido real de los electrones (corriente). |

### TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA

| CONTINUA | ALTERNATIVA |
| --- | --- |
| T V | V T |
| - Los electrones van en el mismo sentido. | - Los electrones cambian constantemente el sentido. |

## VOLTAJE / TENSIÓN / DIFERENCIA DE POTENCIAL (V)

El voltaje/tensión/diferencia de potencial es la fuerza que impulsa los electrones cuya fuente es un generador.

Se mide en voltios (V) y es común su múltiplo kV, aunque tiene una magnitud adecuada.

## RESISTENCIA (R)

La resistencia es una fuerza que se opone al flujo de corriente, ejercida por todos los componentes eléctricos.

Se mide en Ohmios (Ω), pero como es muy pequeña se utilizan kΩ o MΩ.

REGLETA

CORRIENTE ALTERNA

CORRIENTE CONTINUA

COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

| GENERADORES |  |
| --- | --- |
| * Pila | 9V |
| Batería |  |
| Fuente de alimentación Regula la energía que llega |  |

| CONDUCTORES |  |
| --- | --- |
| * Cable Transporta la corriente eléctrica |  |

C

NC

NO

NORMAL

PULSADO

C

1

2

1

2

| C A ELEMENTOS DE CONTROL Y MANIOBRA |  |
| --- | --- |
| Interruptor Se abre (A) o cierra (C) para dejar pasar o no la corriente | A |
| Pulsador Mientras se mantiene está cerrado (C) y al soltarlo se abre (A) | C |
| Conmutador Dirige la corriente por distintos caminos del circuito |  |
| NC NO C Final de carrera Pulsador con mayor superfície |  |

C  común (por donde viene la corriente)

NC  normalmente cerrado (funciona sin pulsar)

NO  normalmente abierto (no funciona sin pulsar)

ABIERTO  no pasa la corriente

CERRADO  sí pasa la corriente

| RECEPTORES |  |
| --- | --- |
| * Bombilla Transforma la corriente en luz (energía lumínica) |  |
| Motor Transforma la corriente en movimiento (energía cinética) |  |
| Zumbador Transforma la corriente en el sonido de un zumbido (energía sonora) |  |
| Timbre Transforma la corriente en el sonido de un timbre (energía sonora) |  |
| Resistencia Se opone a la corriente eléctrica (disminuye voltios) |  |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN |  |
| --- | --- |
| Fusible Protege los componentes del circuito frente a tensiones e intensidades |  |

## ASOCIACIÓN EN UN CIRCUITO

Hay distintas formas de asociar los componentes de un circuito:

| SERIE | PARALELO | MIXTO |
| --- | --- | --- |
| - Van seguidos. | - Colocados paralelamente. | - Combinación de ambos. |

### ASOCIACiÓN DE PILAS

| SERIE | PARALELO |
| --- | --- |
| - VT = V1 + V2 + V3… | - Duran más tiempo |

### ASOCIACiÓN DE RESISTENCIAS

| SERIE | PARALELO |
| --- | --- |
| - VT = V1 + V2 + V3… (voltaje que opone cada resistencia) - RT = R1 + R2 + R3… - IT = I1 = I2 = I3 | - VT = V1 = V2 = V3… - IT = I1 + I2 + I3… - RT = 11R1+1R2+1R3 |

## CORTOCIRCUITO

Un cortocircuito es la unión directa entre el polo positivo y negativo de un generador sin pasar por ningún receptor.

## MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DE UNIDADES

| M | mega | x1.000.000 |
| --- | --- | --- |
| K | kilo | x1.000 |
| H | hecta | x100 |
| Da | deca | x10 |
| d | deci | :10 |
| c | centi | :100 |
| m | mili | :1000 |
| micro | μ | :1.000.000 |

## LA LEY DE OHM

Relación entre las magnitudes de un circuito.

Las unidades deben de ser las básicas, sin prefijo (A, Ω, V)

V

I

R